Ciscoルータ入門

テクニカルコース

はじめに

Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロで

Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロで

Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロです。Word 2000 は、画期的な日本語入力・編集環境を実現した日本語ワープロで

本講座が皆様のお役にたてれば幸いに存じます。

Contents

1	初期設定	2

  - 1.1	特権モードと非特権モード	2

  - 1.2	特権モードと非特権モードの移行	3

  - 1.3	メモリの種類と設定	4

  - 1.4	コンフィギュレーションファイルの管理	5

  - 1.5	設定モード	6

  - 1.6	Network Interface の名称	8

  - 1.7	Network Interfaceの設定方法	9

  - 1.8	IOSと環境設定の管理	12

      - 実習	Network Interfaceの設定	13

2	経路制御	15

  - 2.1	ルーティング方法	15

  - 2.2	静的経路制御（Static Routing）	16

  - 2.3	動的経路制御（Dynamic Routing）	17

  - 2.4	ルーティングプロトコルの分類	18

  - 2.5	ルーティングアルゴリズム	19

  - 2.6	静的経路情報の設定	20

  - 2.7	経路情報の参照	22

  - 2.8	動的経路情報（RIP）の設定	24

  - 2.9	RIP version 1と　RIP Version 2	26

  - 2.10	参考コマンド	27

      - 実習	静的経路設定	29

      - 実習	動的経路設定	30

3	Router管理入門	32

  - 3.1	ISPのNetworkの現状	32

  - 3.2	Routerの環境設定	33

  - 3.3	Telnetによる環境設定	34

  - 3.4	TFTPによる環境設定	36

  - 3.5	TFTPサーバと Routerの関係	38

      - 実習	telnetを使用したルータとの接続	39

4	TFTPサーバ入門	41

  - 4.1	TFTPサーバ	41

  - 4.2	TFTPサーバ の構成	42

    - ■	（inetd.confの設定）	42

    - ■	ファイル転送先のディレクトリの作成	44

    - ■	hosts.allow の設定	45

    - ■	inetdの再起動	46

  - 4.3	ルータからTFTPサーバへの書き出し	47

    - ■	転送先のファイルを作成	47

    - ■	RouterからTFTPサーバへ転送	48

  - 4.4	TFTPサーバからルータへの読込み	49

  - 4.5	TFTPサーバ とRouterの関係	50

      - 実習	TFTPサーバの構成	51

      - 実習	ルータからTFTPサーバへのファイル転送	52

      - 実習	TFTPサーバからルータへのファイル転送	52

5	syslog管理	54

  - 5.1	システムログ	54

  - 5.2	Log Level について	56

  - 5.3	syslogサーバの構成	57

    - ■	Ciscoルータの設定	57

    - ■	syslogサーバの環境設定	58

    - ■	syslogdの起動	59

      - 実習	ルータlogの収集	60

6	SNMP管理	62

  - 6.1	SNMPの歴史的変遷	62

  - 6.2	SNMP関連のRFC	63

  - 6.3	SNMPで管理できる項目	64

  - 6.4	SNMPの基本概念	65

7	SNMP動作	67

  - 7.1	基本動作プロトコル	67

  - 7.2	SNMPの５つのコマンド	68

  - 7.3	Get　プロトコル動作1	69

  - 7.4	GetNext　プロトコル動作2	70

  - 7.5	Set　プロトコル動作3	71

  - 7.6	Trap　プロトコル動作4	72

8	MIB	74

  - 8.1	MIBとSMI	74

  - 8.2	MIB	75

  - 8.3	MIBの構造	76

  - 8.4	MIB2（RMONグループ）	77

  - 8.5	標準MIBと拡張MIB	78

9	ネットワーク管理ツール	80

  - 9.1	MRTG	80

  - 9.2	HP OpenViewとSun Net Manager	81

  - 9.3	その他の管理ツール	82

  - 9.4	SNMPによる管理の問題点	83

10	MRTG	85

  - 10.1	MRTGとは	85

  - 10.2	MRTG Sample	86

  - 10.3	MRTGの構築	87

  - 10.4	MRTGの導入	88

    - ■	libtool-1.3.4	88

    - ■	libjpeg.v6	89

    - ■	libpng-1.0.12	90

    - ■	gd-1.8.4	91

    - ■	mrtg-2.9.17	92

    - ■	Apacheのインストール	93

  - 10.5	対象ネットワーク機器の設定	94

  - 10.6	MRTGの環境設定	95

    - ■	cfgmakerを使用してmrtg.cfgを作成	95

    - ■	cronの設定	96

    - ■	mrtg.cfgの設定変更	97

  - 10.7	MRTGの応用	98

    - ■	Ping応答計測	98

    - ■	気象データ計測	99

      - 実習	監視対象機器の設定	100

      - 実習	MRTGの導入	101

      - 実習	MRTGの環境設定	102

11	Security	104

  - 11.1	環境設定の際のセキュリティ	104

  - 11.2	パスワードの設定(1)	105

  - 11.3	パスワードの設定(2)	107

  - 11.4	問題点	108

    - ■	Telnetによる環境設定の問題点	108

    - ■	Routerのフィルタリング	109

    - ■	踏み台サーバを利用する	111

    - ■	電話回線を用いてバックドアを作り対応する	112

      - 実習	アクセス設定	113

      - 実習	踏み台サーバの設定	114

      - 実習	アクセスリストの設定	115

      - 実習	ダイアルアップの設定	116

        - 索引	117

1章　初期設定

# 初期設定

## 特権モードと非特権モード

Ciscoルータはモードによって使用できるコマンドレベルが異なります。

非特権モード（ユーザーモード）

Cisco IOSのデバイスのステイタスを調べることのみができますが、

パラメータの変更はできません。

Cisco IOS上では　プロンプトが「>」　で表記されています。

Router>

特権モード（enableモード）

パラメータの変更をすることが可能となります。

Cisco IOS上では　プロンプトが「#」　で表記されています。

Router#

特権モードでは、ユーザーモードより多くのコマンドを利用でき、設定の変更もできます。ユーザーモードから特権モードに移るためには、enableコマンドを実行します。このときパスワード入力を求められるのでシステム設定ダイアログで設定したenable secretのパスワードを入力します。この時入力したパスワードの文字列は画面に表示されません。スワードが正しく入力されるとプロンプトが「#」に変わります。

exitまたはquitコマンドを入力すると特権モードとユーザモードどちらも抜けてルータからログアウトできます。

## 特権モードと非特権モードの移行

非特権モードから特権モードに移行するにはenableコマンドを使用します。

ただし、非特権モードから特権モードの移行にはenable passwordの入力が必要となります。

特権モードから非特権モードに移行するにはdisableコマンドまたはexitコマンドを使用します。

ただし、特権モードへの移行は

enable password　が必要

非特権モード

（ユーザーモード）

Router>

特権モード

（enableモード）

Router#

enable

disable

or

exit

特権モードでは、ユーザーモードより多くのコマンドを利用でき、設定の変更もできます。ユーザーモードから特権モードに移るためには、enableコマンドを実行します。このときパスワード入力を求められるのでシステム設定ダイアログで設定したenable secretのパスワードを入力します。この時入力したパスワードの文字列は画面に表示されません。スワードが正しく入力されるとプロンプトが「#」に変わります。

exitまたはquitコマンドを入力すると特権モードとユーザモードどちらも抜けてルータからログアウトできます。

## メモリの種類と設定

Ciscoルータに搭載されているメモリには役割の異なる3種類のものがあります。

NVRAM	　NVRAMは不揮発性メモリです。

Cisco IOSのイメージとスタートアップ時の設定（startup-config）が格納されます。

ルータの電源が入ると同時にNVRAMからRAMに設定情報がロードされます。

通常、管理者が設定を変更する場合には、RAMを変更しますので、次回の起動時に、変更した情報で起動したい場合は、必ずNVRAMに設定を保存する必要があります。

RAM		　RAMは揮発性メモリです。

実行中のCisco IOSのイメージと実行中の設定（running-config）が格納されます。

ルータの起動時にFlashからIOSを、NVRAMから設定情報をロードします。すなわちRAMにロードされた情報でルータが動作しているわけです。RAMのロード情報には、ルーティングテーブルやARPキャッシュ、アクティブなデバイス設定、また、それを動作させるIOSが含まれます。

しかし、電源を落とすとRAMの内容は、完全に消失します。通常のコンピュータのメモリと同様のイメージです。

変更した情報を保存したい場合は、必ずNVRAMまたはTFTPサーバに設定を保存する必要があります。

Flash	　FlashにはCisco IOS のイメージとスタートアップ時の設定（startup-config）が格納されます。Flashの容量や機種にもよりますが、1つのデバイスに複数のIOSを保存することも可能です。また、フラッシュメモリの内容は、電源を落としたときや再起動したときも保持されます。フラッシュメモリの内容は、show flashコマンドで表示します。

## コンフィギュレーションファイルの管理

各メモリに格納されたコンフィグレーションは、IOSコマンドでコピーし管理します。

copy running-config startup-config

RAM内のアクティブな設定をNVRAMへ保存します。

copy startup-config running-config

NVRAM に保存してある設定をRAM内へ読み込みます。

copy running-config tftp

RAM内のアクティブな設定をTFTPサーバへ保存します。

copy tftp running-config

TFTPサーバへ保存してある設定をRAM内へ読み込みます。

copy startup-config tftp

NVRAM に保存してある設定をTFTPサーバへ保存します。

copy tftp startup-config

TFTPサーバへ保存してある設定をNVRAM に保存します。

## 設定モード

特権モードのExecコマンドconfigureと入力すると、Ciscoルータを設定モードになります。このconfigureコマンドは、何を元に設定するかというコマンドです。

Ciscoルータで設定を行う場合、特権モード（enableモード）でconfigureを使用します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:**********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(Config)#

ここで設定された内容は、直ちに「 running-config 」に反映されます。特にリモートで環境設置をする場合は十分に注意が必要です。例えば、アクセスリスト等の変更には細心の注意が必要です。

「 startup-config 」には反映されません。設定した内容を保存する場合は、「 copy running-config

startup-config 」、または「 write memory 」が必要です。

configureコマンドには次の3種類の方法があります。

■ configure terminal

ターミナル（端末）から設定する場合に指定します。通常設定する場合は必ずと言っていいほど使用するコマンドです。

■ configure memory

NVRAMの設定をRAMにロードする場合に指定します。設定変更をしたRAMの状態を起動時の状態に戻すときに、この指定をします。

■ configure network

TFTPの設定をRAMにロードする場合に指定します。あらかじめTFTPに指定情報を用意している場合などに指定します。

configureコマンドを実行すると、引数を聞かれますので、デフォルトの値である〔terminal〕に設定します。最初からconfigure terminalを入力すると、1回の入力で端末（terminal）からの設定を選択したことになります。ほとんどの場合、configure terminalのみしか使いません。

## Network Interface の名称

CiscoルータはNetwork Interfaceを増設することが可能なため、Network Interfaceの種類（規格）とボードによりInterfaceの名称が決まります。

Network Interface名+ Slot/port

Ethernet0/0

Ethernet0/1

Ethernet1/3

Fddi0/2

Serial0/1

名前付け方法

10Base-TのEthernetボードのうち、最も番小さい番号のSlotに差し込まれているEthernetボードの１番Port

その次のPort

10Base-TのEthernetボードのうち、２番目に小さい番号のSlotに差し込まれているEthernetボードの4番Port

FDDIボードうち、最も小さい番号のSlotに差し込まれているFDDIボードの３番Port

Serialボードうち、最も小さい番号のSlotに差し込まれているSerialボードの２番Port

ただし、同一機能の場合は規格が異なっても同じ名称になる場合があります。

AUI	→	Ethernet

## Network Interfaceの設定方法

各Network Interfaceのip addressの設定は、各Network Interfaceの環境設定モード（configureモード）にて次のように行います。

no shutdownコマンドはそのNetwork Interfaceを有効にするコマンドです。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface ethernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#

enableコマンドで特権モードに入ります。

同時にパスワードを入力します。

configure terminalで端末からの設定を宣言します。

設定をするインターフェースの指定をします。

最初のEthernet slotの最初のport設定を宣言します。

インターフェースを有効にします。

インターフェースの設定モートから抜けます。

特権モードから抜けます。

設定例

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

1

1

2

2

Ethernet 0/0

Ethernet 0/1

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface ethernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router(config)#interface ethernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Router#

設定が次回起動時にも反映するようにRAMからNVRAMにコピー・保存します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

running-config:

!

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

!

## IOSと環境設定の管理

Ciscoルータは基本的にDiskless Systemです。そこで、

①　必要なファイル（IOS、Config File ）は内蔵のメモリ（ NVRAM ）に記録されます。

②　しかし障害発生時に必要なファイルが破壊、もしくは消失する可能性あります。

③　そのため上記②の対策としてtftp　を用いて、Ciscoルータ からTFTPサーバにファイを書き出し、保存を行い、必要に応じてアップロードする作業が発生します。

copy running-config tftp

or

copy startup-config tftp

copy tftp running-config

or

copy tftp startup-config

Ciscoルータ

TFTPサーバ

ちなみに、Disklessなシステムの場合、tftpを用いて管理をおこなう場合が多いものです。

#### 実習	Network Interfaceの設定

IP Addressなどの情報はインストラクターから得ます。

- オペレータのコンソールからCiscoルータに接続します。

- テキストを参考に「enableモード」にします。

- インターフェースに、IP Addressを設定します。（設定するインターフェースと使用するIP Addressはインストラクターから指示されます。）

- インターフェースを有効にします。

- 設定が完了したら「ユーザーモード」に抜けます。

確認

ルータを再起動してターミナルのルータ起動画面を確認します。

2章　経路制御

# 経路制御

## ルーティング方法

ルーティング方法には次の二種類があります。

1　スタティックルーティング（静的ルーティング）

管理者が手動でルーティングテーブルを作成します。

2　ダイナミックルーティング（動的ルーティング）

機器が自動的にルーティングテーブルを作成します。

スタティックルートの設定にはip routeコマンドを使い、パラメータには、送信先のネットワークアドレスとマスク、送信先への経路にあるネクストホップのアドレスもしくは、interfaceを指定します。

現在のIPルーティングテーブルを表すコマンドはshow ip routeです。パラメータを指定することで特定の経路についてのみの情報を表示できます。

ネットワーク全体にスタティックルートを使用していると、管理者の手間がかかるだけでなく、停電やネットワーク構成に変更が起こったときにすぐに対応することはできません。この様な心配をなくすため、ダイナミックルーティングプロトコルが開発されました。

## 静的経路制御（Static Routing）

静的経路制御（Static Routing）とは管理者が手動で経路制御を設定する方法です。

メリットとして

・ルータ間でのルーティング情報交換が必要ないため帯域の消費を抑えられます。

・ルータは設定されたルート以外知らないため、他のユーザがアクセスすべきでないリソースを遮断することが可能となり、セキュリティの1手段として利用できます。

・他のルータの影響を受けません。

デメリットとして

・ネットワークトラブルの際、自動的に回避することができません。（フォールトトラレントではありません）

・ネットワークの構成が変更された場合、各ルータの設定を管理者が行わなければなりません。設定個所が膨大の場合、管理者に多大な負担となります。

・そのためネットワークが大規模になると管理が困難です。

使用例

- 経路が１つしかない環境で使用されます。

- ダイヤルアップ環境に利用されます。

- サーバの経路情報に利用されます。

- デフォルトルートの設定に使用します。

- Networkの増設が少ない場合に使用します。

## 動的経路制御（Dynamic Routing）

動的経路制御（Dynamic Routing）とは、ネットワークの構成変更に対して自動的にルータの持つ経路情報に変更をかけ常に最適経路に解決する方法です。（AS（Autonomous System）自律システムを実現する１手法です。自律システムとは、共通の経路情報を共有し１つの管理実体のもとに存在するネットワークの集まりのことです。）

動的経路制御に設定したルータは通信可能な経路情報を維持し最適経路を解決するために、他のルータと通信し経路情報を交換します。この最適経路を解決するために使用するプロトコルがルーティングプロトコルです。

メリットとして

・ルーティング情報を自動的に最新のものへ書き換えることができるため常に最適なルーティングを行うことができます。

・管理者によるルーティング管理が軽減されます。

・あて先までに複数経路が存在する場合にネットワーク障害が発生した場合でもルータ間で自動的にルーティングテーブルを更新でき、通信可能です。（フォールトトレラントなシステムです。）

デメリットとして

・ルータ間で流れるルーティング情報のためネットワークに負担がかかります。

・他のルータからの経路情報に影響を受けます。

使用例

・大規模ネットワーク（OSPF、RIP）に利用されます。

・インターネット（BGP）に利用されます。

・ルータに利用されます。

## ルーティングプロトコルの分類

TCP/IPスイートでは何種類ものルーティングプロトコルが定義されています。ルーティングプロトコルはその用途によって大きく二つに分けられます。

自律システム内部でのルーティングを実行するInterior Gateway Protocolと、複数の自律システム間のルーティングを実行するExterior Gateway Protocolsです。

組織内ルーティングプロトコル	IGPs(Interior Gateway Protocols)

企業内ネットワークのような同じ管理機関や所轄機関におけるネットワーク（自律システム）内で使われます。

代表的なプロトコル：RIP (Routing Information Protocol)　OSPF (Open Shortest Path First)

IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)　EIGRP(Enhanced IGRP)

組織間ルーティングプロトコル

EGPs(Exterior Gateway Protocols)

複数の自律システム間のルーティングを実行します。いわゆる“インターネット”で使われます。

代表的なプロトコル：BGP (Boarder Gateway Protocol)　EGP (Exterior Gateway Protocol)

LAN間

LAN間

LAN間

EGPs

LAN3

LAN2

LAN1

LAN内

IGPs

LAN内

IGPs

LAN内

IGPs

## ルーティングアルゴリズム

ルーティングプロトコルは最適経路解決の実現方法の違いにより以下に説明するタイプとそれぞれの特徴を兼ね備えたハイブリッドタイプに区別できます。

|  | ディスタンスベクター型 | リンクステート型 |
| --- | --- | --- |
| 特徴 | 途中経由するネットワーク数を数えて、最も少ないルートを選択する。 ↓ 距離と方向で判断＝道路標識型 | ルータがネットワーク構成情報を持ち、最適ルートを選択する。 ↓ 地図（構成図）により判断 ＝道路地図型 |
| 方式 | ルータ間でネットワークの方向と距離に関する情報をやりとりする。 | ルータがネットワーク全体の構成を理解してルーティングテーブルを作成する |
| メリット | ルートを決定するのにルータ数しか見ないので比較的簡単な方法である。 | ネットワークが複雑になっても各ルータは正しい経路情報を持ち、安定した経路制御が可能 |
| デメリット | ネットワークの構造が複雑な場合、経路制御情報が安定するまで時間がかかり、経路にループが発生するなどの問題点がある | 経路情報の処理にはルータに高性能のCPUとメモリが必要 |
| プロトコル | RIP・RIP2 | OSPF |

## 静的経路情報の設定

静的経路情報（Static Routing）として設定する例を以下に示します。

設定コマンドの書式は

ip route　宛て先のネットワークアドレス　パケットの投げ先のアドレス

です。

192.168.3.0/24

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

Router2

Router1

Ethernet0/1    Ethernet0/0

Ethernet0/1   Ethernet0/0

3

3

3

1

2

1

1

Router 1

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router1>enable

password:********

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192,168,2,2

Router1(config)#exit

Router1#copy running-config startup-config

Router1#exit

Router1>

特権モードに入ります。

ターミナルからの設定を宣言します。

「192.168.3.0/24のネットワークへは192.168.2.2のインターフェースから」という設定です。

設定変更がすんだ後は次回起動時にも設定が反映するようにRAMからNVRAMへ設定情報をコピーしておきます。

Router 2

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router2>enable

password:********

Router2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192,168,2,1

Router2(config)#exit

Router2#copy running-config startup-config

Router2#exit

Router2>

「192.168.1.0/24のネットワークへは192.168.2.1のインターフェースから」という設定です。

## 経路情報の参照

経路情報を参照コマンドは

show ip route

です。パラメータを指定することで特定の経路についてのみの情報を表示できます。

前ページの二台のルータでは、それぞれ以下のようなルーティング情報を持っています。

Router 1

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router1>enable

password:*********

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C      192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

C      192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

S       192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.2

Router1#exit

Router1>

あて先へのルーティング情報がない場合のあて先は設定されていません。

192.168.3.0/24のネットワークへは192.168.2.2のインターフェースから経由する静的経路設定があります。

192.168.1.0／24の

ネットワークへはEthernet0/0の

インターフェースが、192.168.2.0／24の

ネットワークへはEthernet0/1の

インターフェースが、それぞれ接続しています。

Router 2

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router2>enable

password:*********

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C      192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0/0

C      192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet0/1

S      192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1

Router2#exit

Router2>

あて先へのルーティング情報がない場合のあて先は設定されていません。

192.168.1.0/24のネットワークへは192.168.2.1のインターフェースから経由する静的経路設定があります。

192.168.2.0／24のネットワークへはEthernet0/0のインターフェースが、192.168.3.0／24のネットワークへはEthernet0/1のインターフェースが、それぞれ接続しています。

## 動的経路情報（RIP）の設定

RIPを例にして動的経路設定をします。

192.168.3.0/24

192.168.1.0/24

192.168.2.0/24

Router2

Router1

Ethernet0/1    Ethernet0/0

Ethernet0/1   Ethernet0/0

3

3

3

1

2

1

1

動的経路情報（RIP）として設定する例を以下に示します。

router rip	動的経路情報プロトコルでRIPを使用します

version 2		RIP version 2を使用します

network 		広報するネットワークアドレスを表記します

Router 1

Router1>enable

password:********

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config-router)#router rip

Router1(config-router)#version 2

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

Router1(config-router)#exit

Router1#exit

Router1>

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

RIPの経路情報対象ネットワークを192.168.1.0とします。

ルーティングプロトコルにRIP Version2を利用します。

Router 2

Router2>enable

password:********

Router2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router2(config-router)#router rip

Router2(config-router)#version 2

Router2(config-router)#network 192.168.3.0

Router2(config-router)#exit

Router2#exit

Router2>

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

RIPの経路情報対象ネットワークを192.168.3.0とします。

ルーティングプロトコルにRIP Version2を利用します。

## RIP version 1と　RIP Version 2

RIP はメトリックとしてネットワーク経路上にあるルータの数（ホップ数）を使用するディスタンスベクタ方式のルーティングプロトコルです。

Version1とVersion2の違いは、Version1がクラスフルのルーティングプロトコルでネットマスク情報を伝えないこと、Version2がクラスレスのプロトコルでCIDR（Classless Interdomain Routing）・VLSM（可変長サブネットマスク）・経路集約に対応していることです。

Ciscoルータではrouter rip コマンドでRIPが使用可能になります。Version設定にはversion コマンドを使用しパラメータとして1または2を指定します。指定しない場合にはRIP Version1の経路情報を送信し、Version1と2の両方の更新を受信します。

RIP　Version 1 とVersion2を比較

RIP Version 1	は	Classlessに非対応です

RIP Version 2	は	Classlessに対応しています

↓

RIP Version 1はRIP Version 2のすべてを理解できるわけではありません。

↓

そのため混在している場合、トラブルになる可能性があります。

対応方法

各Network Interfaceで対応できるようにします。

ip rip send version 1 2

ip rip receive version 1 2

この方法はそれぞれのインターフェースごとに設定でき、また、グローパル設定コマンドで指定したバージョンより優先します。

注意

Ciscoルータでclasslessを使用する場合　ip classlessの設定が必要です。

classlessで扱う場合が多いので、基本的に設定していても問題はないでしょう。

しかし、設定した場合、必ずRIP Version 2を指定しましょう。

## 参考コマンド

以下はCiscoルータの設定によく使用するコマンドです。

hostname 	ホストネームを設定する

Router(config)#hostname hogehoge

hogehoge(config)#

ip subnet-zero	subnet zero を使用できるようにする

Router(config)#ip subnet-zero

Subnet zero とはサブネット指定をするときに「ネットマスクのビットがすべてゼロである先頭のネットワーク」を使用しない場合に利用するコマンドです。

clock timezone	タイムゾーンの設定

Router(config)#clock timezone JST 9

timeZoneはグリニッジ標準時を基準とするため、日本標準時で表示するにはJST 9 (Japanese Standard 9)を指定します。

ip domain-name ドメイン名の設定

Router(config)# ip domain-name ico-g.com

ip name-server	ネームサーバの設定(複数設定可能)

Router(config)#ip nam-server 210.134.161.66

ntp server	ntpサーバの設定

Router(config)#ntp server 210.134.161.66

Network Time Protocolを使用して他のNTPデバイスとの関連性を定義づけします。CiscoルータはNTPクライアントにもNTPサーバにも設定できます。設定例ではIPアドレス210.134.161.66のホストと従属的な時刻の同期をとっています。

ip classless	classlessの設定

Router(config)#ip classless

show interface	各Network Interfaceの状態の確認（Interfaceの指定も可能）

Router#show interface

show running-config現在の環境設定の確認

Router#show running-config

show ip route	現在の経路情報の確認

Router#show ip route

パラメータを指定することで特定の経路情報のみ表示が出来ます。

Router#show ip route connected

直接接続され動作可能なインターフェースによって学習された経路のみ表示できます。

Router#show ip route static

手動で設定された経路のみ表示できます。

Router#show ip route <IP Address>

指定したネットワークアドレスの経路に関連した情報のみ表示できます。

#### 実習	静的経路設定

- インストラクターから指示されたターゲットネットワークへの静的ルートを設定します。

確認

- 設定したルートを確認します。

#### 実習	動的経路設定

- インストラクターから指示されたターゲットネットワークへのripを使用したルートを設定します。

確認

- 設定したルートを確認します。

3章　Router管理入門

# Router管理入門

## ISPのNetworkの現状

ISP

R

Operation Center

Internet

R

NAS

NAS

Access Point

R

R

R

Back Born

・基幹ネットワークはiDCに設置

ファシリティ、コスト的な問題

・運用、監視は遠隔地(Operation Center)から操作

iDCに常駐できない

ISPのNetworkの現状は、上図に示すとおりです。

基幹ネットワークはファシリティ、コスト的な問題からiDCに設置しています。

運用、監視は「iDCに常駐できない」という理由から、遠隔地(Operation Center)からリモート操作をしています。

## Routerの環境設定

Routerの環境設定方法は、

    - 期設定時や障害時に現場で環境設定に用いるコンソールからの環境設定と、

    - 運用・監視時にtelnetで遠隔地からリモートで接続する方法、

    - 運用・監視時にftpで遠隔地からリモートで接続する方法、

の三つです。

運用、監視は遠隔地からtelnet またはtftpでリモート接続して行う方法が基本です。

コンソールからの環境設定は初期設定時または障害時にのみ、ターゲットルータにローカル接続して行いましょう。

Routerの環境設定方法

①コンソールからの環境設定現場での環境設定

②telnet による環境設定遠隔地からの環境設定

③tftp による環境設定遠隔地からの環境設定

運用、監視は遠隔地から行う方法が基本

- telnet による環境設定

- ftp による環境設定

Telnet, tftp

端末

Router

コンソールからの環境設定は初期設定、障害時のみ

## Telnetによる環境設定

CiscoルータをTelnetでリモート管理できるように設定します。

- enableコマンドで特権モードに入ります。

- ターミナルからの設定モードにします。

- lineコマンドでtelnetからの接続数の設定をします。

- loginコマンドでtelnetからの接続有効化設定をします。

- password 0コマンドでtelnetからの接続時に使用するパスワードを設定します。可能ならばUserを設定したほうがよいでしょう。

- パスワードの暗号化設定をします。

- 設定変更を次回起動時にも反映するために環境設定を保存します。

CiscoルータでTelnetを使用するための環境設定の例を以下に示します。

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#login

Router(config-line)#passwd 0 ********

Router(config-if)#exit

Router(config)#service password-encryption

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Router#

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

telnetで接続できる端末の数（この場合、５接続まで可）

telnetで接続できるように許可するコマンド

telnetで接続する場合のパスワード

可能ならばUserを設定した方がいい。

passwordを暗号化。前もって設定してある場合、自動的に暗号化する。

環境の保存

注意

telnetを使用する場合、注意しなければならないこととして、

①　telnetによる環境設定がデフォルトでは使用できないRouterが多いことです。Ciscoルータはデフォルトではtelnet接続が不可能となっています。

②　特

- 定

- の

オペレータにのみアクセスを許すためpasswordの設定が必須となります。またpasswordを設定した場合必ず暗号化することを心がけます。

telnetの場合、暗号化していないpasswordはそのままテキストで流れるので第三者が読み取ることが可能です。そのためSecurity的な対策が必要となります。

③　予期しない者からのアクセスをさせない為にアクセスできる端末を制限します。

（アクセスリスト）

④　同様に予期しない第三者からのアクセスさせない為にInternetからの接続もできないようにします。

などがあります。

参考) Juniperなどはssh（Secure Shell）での接続が可能となっています。

## TFTPによる環境設定

Ciscoルータの環境設定はcopyコマンドを使用してファイルとして保存できます。保存先はルータ内部のNVRAMだけでなく、ネットワーク上に用意したTFTPサーバに保存できます。またcopyコマンドはTFTPサーバからCiscoルータへ環境設定ファイルの読み込みにも利用できます。

Configの書き出し

Configの読み込み

端末

Router

Ciscoルータでtftpを使用した環境設定の例を以下に示します。

リモートルーターからConfigを書き出すには

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#copy running-config tftp

TFTPサーバへの書き出し

とします。

リモートルーターへConfigを読み込むには、

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#copy tftp running-config

TFTPサーバからの読み込み

とします。

## TFTPサーバと Routerの関係

以下にTFTPサーバ と Routerの関係

を図示します。

#### 実習	telnetを使用したルータとの接続

ユーザー名・パスワード設定についてはインストラクターから情報を得ます。

- CiscoルータでTelnetを受付ける設定にします。

- 任意のホストからTelnetを使って接続します。

確認

4章　TFTPサーバ 入門

# TFTPサーバ入門

## TFTPサーバ

TFTPサーバ　とは、

・

ファイル転送用のプロトコルTFTP(Trivial File Transfer Protocol)を使用したサーバです。

・　FTPの簡易版で比較的に簡単に使用することができます。

・　認証なしでファイル転送を行うプロトコルですからセキュリティ的に問題ありがあります。

・　サーバ側は必要なとき以外は起動しないようにすることが重要です。

・　inetd経由での起動するシステムです。

・　Tcp-Wrapperでのアクセス制御は可能です。（inetd経由であるため）

・　基本的にPOSIX互換OSに標準で付属しているため、簡単に使用できます。

## TFTPサーバ の構成

コンピュータをTFTPサーバとして構成するための設定手順を以下に述べます。

### （inetd.confの設定）

次のようにinetd.confを変更します。これによってtftpdを有効にします。

作業内容はinetd.conf内にあるtftp設定の行のコメントアウト( # )をはずすことです。

変更前のinetd.conf (FreeBSD 4.2)の一部

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

#comsat dgram udp wait tty:tty /usr/libexec/comsat comsat

#ntalk dgram udp wait tty:tty /usr/libexec/ntalkd ntalkd

#tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /tftpboot

#bootps dgram udp wait root /usr/libexec/bootpd bootpd

変更後のinetd.conf (FreeBSD 4.2)の一部

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

#comsat dgram udp wait tty:tty /usr/libexec/comsat comsat

#ntalk dgram udp wait tty:tty /usr/libexec/ntalkd ntalkd

tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /tftpboot

#bootps dgram udp wait root /usr/libexec/bootpd bootpd

コメントアウト”#”をとる。

この設定では転送されたファイルは/tftpbootの中に収容されます。収容するディレクトリは任意のディレクトリに変更可能です。例えば、root directoryを/var/spoop/tftpにしたい場合、次のようになります。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

tftp dgram udp wait nobody /usr/libexec/tftpd tftpd /var/spool/tftp

任意のディレクトリに変更可能

### ファイル転送先のディレクトリの作成

inetd.confを変更したら、以下に示すコマンドを使用して、今回の設定に適した

転送先のDirectoryの作成します。permissionは755に設定します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

# mkdir /ftpboot

# chmod 755 /ftpboot

今回の設定 inetd.conf の変更内容をもう一度確認しておきましょう。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

tftp dgram udp wait nobody  /usr/libexec/tftpd tftpd /tftpboot

注意事項

•Directoryのpermissionは755に設定します。777が最も簡単ですが、セキュリティ的に問題があるので777には設定しないようにします。

•Ownerはroot、Groupはwhellとします。

•作業はrootで行います。

### hosts.allow の設定

セキュリティ確保のために/etc/hosts.allowの設定は必須です。以下に設定例を示します。

/etc/hosts.allowの設定例

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

：

tftpd : 192.168.1.1 : allow

tftpd : 192.168.2.0/255.255.255.0 : allow

：

ALL : ALL : deny

TFTP ClientがHostの場合

TFTP ClientがNetworkの場合

以下は注意事項です。

- セキュリティ的にTFTPサーバは問題があるので、必要なホスト以外からのアクセスはさせるべきではありません。つまり、Networkではなく、Hostでアクセス制御を行うべきです。

- アクセス制御は/etc/hosts.allowのファイルを保存すれば可能となります。

- 他にtcp_wrapperを使用するアプリケーションがある場合、その部分もきちんと書く必要があります。もし書かない場合、その機能が使えなくなります。

- 最後の行　ALL : ALL : deny　は必須です。忘れないようにしましょう。

### inetdの再起動

すべての設定が終了したら、inetdを再起動して変更を反映します。

inetdの起動には以下のコマンドを使用します。

# killall  -HUP inetd

次に

TFTPサーバ　の起動を確認します。コマンド netstat –a を実行して

tftpと書かれた行があることを確認します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm

> netstat  -a

Active Internet connections (including servers)

ProtoRecv-QSend-QLocal AddressForeign Address(state)

tcp400*.pop3*.*LISTEN

tcp400*.1023*.*LISTEN

tcp400*.ssh*.*LISTEN

tcp400*.smtp*.*LISTEN

tcp400*.sunrpc*.*LISTEN

：

udp400 *.tftp*.*

：

以上でTFTPサーバの設定は終了です。

## ルータからTFTPサーバへの書き出し

次に、ルータからTFTPサーバへの書き出しを説明します。

### 転送先のファイルを作成

ftp サーバでは、サーバ側に転送先ファイル(Destination file)を用意する必要があります。以下にそのオペレーションを示します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm  inetid.conf

> #cd /ftpboot

#touch hogehoge

#chmod 644 hogehoge

#chown nobody hogehoge

#chgrp nobody hogehoge

カレントディレクトリの変更。

「hogehoge」というファイルを作成。

「hogehoge」の権限の変更

「hogehoge」のファイルの所有者「nobosy」への変更

「hogehoge」のファイルのグループ「nobody」への変更

ファイル名として適切なものを用意した方が実際には管理し易くなります。例えば、2001年6月10日にIP Addressが210.134.129.67のRouterの環境設定のためのファイルを作成した場合は、

210.134.129.67-20010610-01

というようにファイル名に何らかの意味をもたせたものを設定する方がよいでしょう。

### RouterからTFTPサーバへ転送

それではRouterの環境設定をTFTPサーバに転送します。以下はルータ上でのオペレーションです。

Router>enable

Password:*******

Router#copy startup-config tftp

Address or name of remote host []? 10.177.129.201

Destination filename [startup-config]? Hogehoge

!!

2071 bytes copied in 3.105 secs (690 bytes/sec)

Routeri#exit

Router>

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

転送先のファイル名を指定

tftp serveのIP Addressを指定

## TFTPサーバからルータへの読込み

以下はTFTPサーバ からルータへ環境設定を読込むルータ上でのオペレーションです。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>en

Password:********

Router#copy tftp startup-config

Address or name of remote host []? 10.177.129.201

Source filename []? Hogehoge

Destination filename [startup-config]?

Accessing tftp://10.177.129.201/hogehoge...

Loading hogehoge from 10.177.129.201 (via Ethernet0/1): !

[OK - 2071/4096 bytes]

2071 bytes copied in 19.520 secs (109 bytes/sec)

Router#exit

Router>

読込むファイル名

TftpサーバのIP Address

注意事項

直接、running-configに読込めますが、読込んだ瞬間に環境が反映されるので、記入ミス等に対する注意が必要です。

## TFTPサーバ とRouterの関係

#### 実習	TFTPサーバの構成

- テキストを参考にined.confを変更します。（tftpdの有効化・ファイル保存ディレクトリの設定・hosts.allowの設定）

- ファイル転送先ディレクトリを作成します。

- inetdを再起動します。

確認

#### 実習	ルータからTFTPサーバへのファイル転送

- TFTPサーバとして構成したコンピュータ上で、転送先ファイルを作成します。

- Ciscoルータから環境設定をTFTPサーバに転送します。

確認

- Ciscoルータの起動画面を確認します。

#### 実習	TFTPサーバからルータへのファイル転送

- Ciscoルータ上でTFTPサーバから環境設定を読込みます。

確認

ターミナルにルータの起動画面が出力されましたか? 出力されたらルータの電源を落としてください。

出力されない場合は、ケーブルの接続や設定を確認しましょう。

5章　syslog管理

# syslog管理

## システムログ

ルータの運用管理においてシステムログの収集閲覧は重要です。ログを収集することで①システムの利用傾向の把握と②潜在的な問題の発見が図れます。これらの情報を収集することで基本的なトラフィック管理が行え、ネットワークダウンなどの大きな障害が発生する前に対処をすることも出来ます。

普段から管理するシステムのログをとりその傾向をつかんでおくことが大切です。

CiscoルータでSystem Logの閲覧方法を以下に示します。

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 94592 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: disabled

Trap logging: level debugging, 94596 message lines logged

Logging to 210.134.161.66, 94558 message lines logged

Log Buffer ( 4096 bytes ):

Mar 17 17:45:56: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed stste to down

Mar 17 17:46:40: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed stste to up

ルータでログを取るときの問題点として

①　CiscoルータはDiskless Systemなのでディスク上にログを残すことが出来ません。

②　しかも、メモリ上にログを残すこともその搭載容量からして現実的ではありません。

③　また、電源を落とした場合、メモリ上のログは消失してしまいます。

④　Router が多数あると管理に負担の負担が増えます。

という問題があります。

上記問題の解決方法としてsyslog サーバを使用する、という方法があります。

ディスク上にログを残すことが出来ない。

メモリの容量に制限がある( 例えば、4048byte、8096byte等 )

電源を切った場合、logは消失する。

機器の増加に伴う管理負担の増大

Syslogサーバで解決

## Log Level について

| Level 0 | Emergencies | 緊急 | システムが利用できなくなっている |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Alerts | 警報 | システムを安定させるために迅速な対処が必要 |
| Level 2 | Critical | 注意 | 注意すべき危険な状態である |
| Level 3 | Errors | エラー | 問題を究明できるエラー状態である |
| Level 4 | Warnings | 警告 | 重大な問題ではないが注意すべき状態である |
| Level 5 | Notifications | 通知 | 正常だが注意すべき状況になったために通知が発生した |
| Level 6 | Informational | 情報 | 特別な対処を必要としない情報メッセージ |
| Level 7 | Debugging | デバッグ | システムのトラブルシューティング用のデバッグメッセージ |

CiscoルータではLog Levelの設定により収集できるログの内容が変わります。基本的にLevelが大きいほうが詳細に情報をすることができます。しかし、運用管理上、深刻度の低い情報も多く、実運用でどのLog Levelを使用するかは運用目的と運用状況により判断します。例えば、実験・検証段階やシステム構築後の運用初期の段階ではLevel７で状態の監視を行い、システムが安定に稼動している期間の長さや状況に応じて徐々にLog Levelを下げ、深刻度の高い情報のみを収集するようにしています。

## syslogサーバの構成

### Ciscoルータの設定

Ciscoルータ上でLogの収集レベルを設定し、収集した情報をsyslogサーバに送る設定をします。

設定にはloggingコマンドを使用します。

Syslogサーバ　10.34.61.6

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#logging 10.34.61.6

Router(config)#logging trap debugging

Router(config)#logging facility local0

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Router#exit

Router>

Syslogサーバを指定

debugging Levelでシステムログを収集

facilityの設定。Defaultでlocal7　facility.log levelである。この設定の場合、syslog.confにはSyslogサーバ内のsyslog.conf内の最初の項目に該当し、local0.debuggingと書く

### syslogサーバの環境設定

syslogサーバはPOSIX互換OSを使用して構築を行います。ここではFreeBSDの場合を例にと

り、構築を行います。syslogdは基本的にデフォルトでインストールされているので、環境設定のみで構築が可能となります。

- /etc/syslog.conf　の編集

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Kterm syslog.conf

# $FreeBSD: src/etc/syslog.conf,v 1.13 2000/02/08 21:57:28 rwatson Exp $

#

#       Spaces are NOT valid field separators in this file.

#       Consult the syslog.conf(5) manpage.

*.err;kern.debug;auth.notice;mail.crit          /dev/console

：

*.emerg                                         *

ｌocal7.debug			/var/log/Router

# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/all.log

この行を追加

ただし、local7.debugはRouterの設定と同じにする必要があります。この場合は、

Facility		local7

Log Level	debugging

とします。ときにはFacilityが別のアプリケーションと衝突する場合があります。その場合は、別のFacilityに変更して対応します。

### syslogdの起動

syslogd　の起動の設定は以下の方法でおこないます。

- /etc/rc.confの編集

syslogd_enable="YES“

を追加します。基本的に故意に停止していない限り、ここの部分の編集は必要ありません。

- log Fileの作成

# touch /var/log/router

ここでは、syslog.confで指定したファイルの作成を行います。基本的に空ファイルを使用します。

3） syslogdを再起動

# killall –HUP syslogd

上記コマンドを入力して起動します。

#### 実習	ルータlogの収集

インストラクターからLog Levelの指示があります。

- syslogサーバを構成します。（syslog.confの編集・syslogdの再起動）

- Ciscoルータで現在のロギングの確認をし、インストラクターから指示された構成への変更とsyslogサーバへのロギング転送設定を構成します。

確認

ターミナルにルータの起動画面が出力されましたか? 出力されたらルータの電源を落としてください。

出力されない場合は、ケーブルの接続や設定を確認しましょう。

6章　SNMP管理

# SNMP管理

## SNMPの歴史的変遷

１９８８年８月

１９９０年５月

１９９２年

１９９３年２月

１９９５年

１９９６年前半

１９９６年後半

１９９９年

SNMP誕生

SNMP = インターネット標準の管理プロトコルになる

S-SNMP

SMP

SNMP v2 Classic

SNMP v1.5

SNMP v2 sec

各種のSNMP v2仕様

SNMP v2

SNMP v2C

SNMP v3（開発中）

SMP：Simple Management Protocol

S-SNMP：Secure SNMP

## SNMP関連のRFC

| 構成要素 | SNMPバージョン | RFC番号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| データ定義言語 | SNMPv1 | RFC1155 | SMIv1 |
|  | SNMPv1 | RFC1212 | MIBモジュールの定義方法 |
| 管理プロトコル | SNMPv1 | RFC1157 | SNMP |
|  | SNMPv2,v3 | RFC1905 | プロトコル操作 |
|  | SNMPv2,v3 | RFC1906 | トランスポート層へのマッピング |
| 管理情報 | SNMPv1 | RFC1213 | MIB－Ⅱ |
| イベント情報 | SNMPv1 | RFC1215 | SNMPv1のTRAP定義 |
| セキュリティと運用管理 | SNMPv2c | RFC1901 | コミュニティ版SNMPv2 |
|  | SNMPv2u | RFC1910 | ユーザベースセキュリティモデル |
|  | SNMPv2u | RFC1909 | ユーザベースセキュリティモデル |
| その他 | SNMPv2 | RFC1908 | SNMPv2とSNMPv1の共存 |

## SNMPで管理できる項目

SNMPで管理できる項目には次のものがあります。

構成管理	ネットワークを構成している機器の状態監視、動作を制御する機能

性能管理	ネットワークを構成している機器の性能を測定する機能

機密管理	ネットワーク内への利用に制限をつけ、それらの資源に対する　利用が正しく行われるように制御する機能

課金管理	ネットワーク内の資源の利用状況を利用者ごとに記録をとる機能

セキュリティ管理	ネットワークの不正利用やサーバの不正利用を監視する機能

上記の項目からネットワークの構成・障害・パフォーマンスを管理します。

特定のベンダでは特定の機器用のマネージャを用意し、機器固有の管理情報や定義情報の表示・更新を出来るようにしています。

## SNMPの基本概念

現在、LANの管理ツールとして最も一般的なものがSNMP（Simple Network Management Protocol）です。LANのような分散的に配置されたネットワーク機器を集中管理するために考えられたしくみです。

SNMPの仕組みは、エージェントが持つMIBと呼ばれる各種情報にマネージャからアクセスし、機器の情報を把握し、機器の定義・構成情報の変更を行うものです。

マネージャからアクセスするだけでなく、エージェント異常が発生したときにエージェントから情報を送信するトラップというし機能も用意されています。

１．SNMPマネージャ

管理する側の端末

サーバ機器（UNIX・Windows NT）

２．SNMPエージェント

管理される側の機器

ルータ、ハブ、PC等

３．MIB  (Management Information Base)

管理情報の集まり

マネージャ、エージェントの両方に位置づけられる

ＭＩＢ

マネージャ

ＭＩＢ

エージェント

要　求

「hogehoge」について教えてください。

応　答

「hogehoge」についてはこういう状況です。

7章　SNMP動作

# SNMP動作

## 基本動作プロトコル

SNMPはサーバ/クライアント型のプロトコルです。SNMP用語ではマネージャ/エージェント型プロトコルといいます。要求/応答型のプロトコルとも言います。

基本的にSNMPではUDPが使用されます。（TCPではありません）それぞれの「要求」が「応答」生成するのでコネクションの信頼性はあまり高くなくてもよいということです。

理由は

１）　監視によるネットワークトラフィックを最小限にするため

２）　故障した装置にTCPの大きなオーバーヘッドを負わせない

為です。

SNMPアプリケーションに応答が返されなかったときには「要求」の再発行をします。「要求」も「応答」も単独のデータグラムなので「シーケンス処理」は不要です。

SNMP自体はとても単純に出来ているため、ターゲットのエージェントに対して情報を要求するときには、５種類のコマンドにMIBを指定しその機器に対して「要求」送出したあとはその機器からのレスポンスを待つだけです。

マネージャ

エージェント

Get, GetNext, Set, SetResponce

UDP/161

UDP/162

Trap

## SNMPの５つのコマンド

SNMPがデータグラムとして送る「要求」と「応答」のメッセージコマンドをPDUといいます。

マネージャはこれらのメッセージコマンドを使用して管理情報の要求をします。

エージェントはこれらのメッセージコマンドを使用して管理情報の要求をします。

前ページの図にあるようにPDUはUDPポート161を使用します。TrapのみはUDPポート162を使用します。五つのPDU（メッセージコマンド）でＧｅｔ・ＧｅｔＮｅｘｔ・Ｓｅｔ・Ｔｒａｐという四つのプロトコル動作を構成します。

PDU（Protocol Data Unit）の種類

| PDU | 説 明 |
| --- | --- |
| ＧｅｔＲｅｑｕｅｓｔ | マネージャが更新情報を要求する |
| ＧｅｔＮｅｘｔＲｅｑｕｅｓｔ | マネージャがテーブルの次のエントリを要求する |
| ＧｅｔＲｅｓｐｏｎｓｅ | エージェントがマネージャからの要求に応答する |
| ＳｅｔＲｅｑｕｅｓｔ | マネージャが管理対象装置のデータを修正する |
| Ｔｒａｐ | エージェントがマネージャに異常を通知する |

## Get　プロトコル動作1

マネージャ

MIB

エージェント

MIB

MIB番号を指定して管理情報を要求

管理情報を取得、

ユーザインターフェースを介してオペレータに通知

指定のMIB番号を検索して応答

GetRequest

GetResponse

Getプロトコル動作はGetReqest GetResponseメッセージコマンドから成立します。

  - マネージャがエージェントに対してMIB番号を指定して管理情報を「要求」します。

  - エージェントが指定のMIB番号を検索して「応答」を返します。

  - マネージャは取得した管理情報をオペレータに対して表示します。

という三つのフェーズです。

## GetNext　プロトコル動作2

マネージャ

MIB

エージェント

MIB

GetReqestに続けて動作

（MIB番号は指定しない）

管理情報を取得、

ユーザインターフェースを介してオペレータに通知

GetNextRequest

GetResponse

先のGetReqestで指定したMIB番号の次のMIB番号を検索して応答

GetNextプロトコル動作はGetNextReqest GetResponseメッセージコマンドから成立します。

GetNextプロトコル動作はGetReqestに続けて行われます。そこでMIB番号は既にGetReqestで指定してあるので今回指定不要です。あくまでもGetReqestで要求したMIB番号の次の番号を要求します。

Get動作と同様、三つのフェーズから成立します。

- マネージャが先に動作したGetReqestで指定したMIB番号の次の番号の管理情報をエージェントに対して「要求」します。

- エージェントが先に「応答」したMIB番号の次の番号を検索して「応答」を返します。

- マネージャは取得した管理情報をオペレータに対して表示します。

## Set　プロトコル動作3

マネージャ

MIB

エージェント

MIB

SetRequest

GetResponse

GetRequest

MIB番号を指定して

管理情報を要求

設定したMIB番号を指定して管理情報を要求

管理情報を取得、

ユーザインターフェースを介してオペレータに通知

設定がおこなわれたかを確認

指定のMIB番号を検索して設定

指定のMIB番号を検索して応答

UDPを利用するため確認作業が必要になりまする

Set動作は

- マネージャがエージェントに対してMIB番号を指定して管理情報の設定を「要求」します。

- エージェントが指定のMIB番号を検索して「設定」します。

- マネージャがエージェントに対してMIB番号を指定して管理情報を「要求」します。

- エージェントが指定のMIB番号を検索して「応答」します。

- マネージャは取得した管理情報をオペレータに対して表示します。

## Trap　プロトコル動作4

マネージャ

MIB

エージェント

MIB

Trap

管理者が設定したしきい値を越えたとき、

または

イベントが発生したとき

故障発生

Trapを取得、

ユーザインターフェースを介して優先的に表示

Trapはエージェント上にあらかじめ定義していたイベントが発生したときにかける「割込み」です。Trapイベントが発生すると即座に情報をマネージャに送信します。

このTrap動作のみ、（マネージャからの要求に対する）「応答」ではありません。

8章　MIB

# MIB

## MIBとSMI

MIB (Management Information Base)

SNMPによって管理されるすべてのオブジェクト（オブジェクトごとの一意の識別子・BER準拠のエンコードなど）をまとめたグループをMIBといいます。

SNMPマネージャからアクセスされる各機器の定義・動作状態を表すものです。大別するとRFCで定められたものと各機器ベンダが任意に定義したプライベートMIBと呼ばれるものがあります。

TCP/IPを監視するための標準MIBはMIBⅡです。

・マネージャとエージェント間でやりとりされる管理情報

・マネージャから検索、指定可能なようにツリー状に名前付けされている

・現在利用されているのは、標準MIB、拡張MIB

SMI (Structure of Management Information

)

SNMP環境で使用するデータ表現形式を定義したものです。管理対象オブジェクト（managed objects）の名前・構文・エンコードなどが規定されています。

・管理情報（MIB）を定義するためのルール

・データ構造、データのタイプ、名前付け

## MIB

基本のMIBでOSI参照モデルの第二階層データリンク層のレベルとTCP/IPに関するパケットのエラーも含めたパケットの入出力個数をカバーしています。ここれらの情報は①利用傾向の把握・②潜在的問題の発見に有効です。これにより基本的なトラフィック管理が行えます。

MIBとは、

管理情報の集まり

SMIによって定義されている

マネージャとエージェントの両方に位置付けられる

MIB

拡張MIB

ネットワークベンダーが独自に開発したもの

現在5000種類以上

標準MIB

TCP/IPデバイスが実装すべきMIB

属性ごとにグループ分けされている

MIB Ⅰ

1990年5月に公開

114種類のオブジェクト

MIB Ⅱ

1991年3月公開

171種類のオブジェクト

(MIB Ⅰから追加変更)

事実上の「標準MIB」

## MIBの構造

OID（object Identifier）

root

Iso(1)

Org(3)

Dod(6)

Internet(1)

Ip(4)

Udp(7)

Mgmt(2)

Private(4)

Directory(1)

Experimental(3)

Mail(7)

Snmpv2(6)

Security(5)

Icmp(5)

Tcp(6)

Mib-2(1)

Enterprises(1)

Interface(2)

Snmp(11)

System(1)

Rmon(16)

IBM(2)

Cisco(9)

Oracle(111)

オブジェクト識別子という一意な識別子が割り当てられます。

３０００を越えるベンダー

OID＝｛１．３．６．１．２．１．６｝

## MIB2（RMONグループ）

RMON MIBと、その他の標準MIBの比較

|  | 標準MIB管理 | RMON MIB管理 |
| --- | --- | --- |
| 実装 | ルータ・スイッチ・ハブ等 | プローブ |
| 通信量の計測 | エージェント自身の情報 | LANセグメントの情報 |
| データ収集処理 | マネージャに依存 | エージェント（プローブ）自身 |
| 障害の検知 | エージェントに問題が生じた時 | LANセグメントに問題が生じた時 |
| トラフィック負荷 | 比較的多い | 少ない |

長所　　・ ネットワーク管理によるトラフィックを減少することができます。

・ 詳しいトラフィック統計情報が収集できます。

短所　　・ プローブ（監視専門の装置）が別途必要となります。

## 標準MIBと拡張MIB

標準MIBと拡張MIBの比較

|  | 標準MIB | 拡張MIB |
| --- | --- | --- |
| 開発元 | IETF（RFCで標準化） | ベンダ独自 |
| 実装機器 | 機器全般 | 自社製品のみ |
| 定義内容 | 大まか | 非常に細かい |
| 管理アプリケーション | 対応 | 未対応が多い |

実装例　：　Cisco製品＝標準MIB ＋ Cisco独自の拡張MIB

マネージャは基本的に標準MIBしかサポートしていません。マネージャが拡張MIBをサポートするには、プラットフォームにそのベンダの管理アプリケーションを使うか、拡張MIBを別途、追加インストールする必要があります。

9章　ネットワーク管理ツール

# ネットワーク管理ツール

## MRTG

WindowsNT/2000,Windows95/98/ME,各種UNIXで動作するフリーソフトです。

収集した情報をブラウザにグラフで表示します。

ルータを流れるトラフィック量をチェックして変化を見やすいグラフにしてくれるソフトです。

計測結果をHTMLファイルとグラフで表示します。

利用環境は、

  - 監視される機器

  - MRTGと実行するサーバ

  - その結果を閲覧する端末

の三つで構成されます。

ネットワーク装置の監視にはSNMPを使用しています。このことは「監視される装置はSNMPに対応していればよい。」ということです。

## HP OpenViewとSun Net Manager

HP OpenView

ネットワーク管理製品の事実上の標準とも言うべき存在です。

単体ではSNMPの基本的な3つの機能（構成、障害、性能管理）しか備えていませんが、APIなどを外部に公開しているので追加拡張できます。

Sun Net Manager

正式名称は「Solstice SunNetMnager」といい、Solaris上で動作します。

SNMP

マネージャの標準機能に加えてOSIネットワーク管理プロトコルであるCMIP

やDECnetNICE、IBM　NetView、FDDI/SMTなどをサポートしています。

HP OpenView

と同様にAPIを公開しているので、追加拡張が可能できます。

## その他の管理ツール

管理ツールのいろいろ

–Tivoli NetView

–Info Vista

–JP1

–NetCool

–TWSNMPマネージャ

できること

Ping

Port Scan

SNMP

SNMP Trap		等

## SNMPによる管理の問題点

問題点

①　監視によるトラフィック量がエージェントの数に比例して増加する。

②　セキュリティがほとんどない。

③　MIBが企業固有領域に大きく依存している。

対応策

①

      - SNMPv2を使って、管理範囲を分割する。

      - RMONを使用してトラフィックを減少させる。

      - ポーリングの頻度をさげて、トラップ重視のネットワーク管理をする。

②　設定変更コマンド（SetReqest）を使用しない。（エージェントに制限を与える）

③　管理範囲内のエージェント機器メーカーを統一して、そのベンダの管理アプリケーションを使う。

10章　MRTG

# MRTG

## MRTGとは

WindowsNT/2000,Windows95/98/ME,各種UNIXで動作するフリーソフトです。

収集した情報をブラウザにグラフで表示します。

ルータを流れるトラフィック量をチェックして変化を見やすいグラフにしてくれるソフトです。

計測結果をHTMLファイルとグラフで表示します。

利用環境は、

  - 監視される機器

  - MRTGと実行するサーバ

  - その結果を閲覧する端末

の三つで構成されます。

ネットワーク装置の監視にはSNMPを使用しています。このことは「監視される装置はSNMPに対応していればよい。」ということです。

## MRTG Sample

## MRTGの構築

MRTGの監視までのプロセスは、

- MRTGの導入

- 監視対象のSNMP設定

- mrtg.cfgの作成

- mrtgの実行

の四つです。

MRTGの仕組み

監視対象ネットワーク機器からSNMPを用いて機器情報を収集し、情報を解析しグラフ化します。

Netscape、Internet Explorer等のブラウザを用いて結果を見ます。

監視対象

SNMPに対応している機器であればネットワーク機器でなくても監視できます。例えば、

温度測定器、UPS等）

traffic（input、output等）

UPC負荷　等です。

構築に必要なアプリケーション

mrtg-2.9.17.tar.gz	MRTG本体です

libpng-1.0.12.tar.gz	png　libraryです。

libjpeg.v6.tar.gz	jpeg libraryです。

gd-1.8.4.tar.gz	グラフ作成libraryです。

Apache-1.3.19.tar.gz	Webサーバです。他のwebアプリケーションでも可能です。

zlib			場合により必要です。すでにinstallされている場合もあります。

## MRTGの導入

MRTGの導入に必要なソフトウェアのインストールです。基本的にソースからコンパイルしてインストールをします。

### libtool-1.3.4

ライブラリを作成するツールです。

Ⅰ　libtool-1.3.4.tar.gz の展開	（適当な作業ディレクトリでソースの展開を行います。）

> cd ${WORK_DIRECTORY}

> tar xvfz libtool-1.3.4.tar.gz

22Ⅱ　初期設定

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libtool-1.3.4

> ./configure --disable-ltdl-install

Ⅲ　コンパイル

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libtool-1.3.4

> make

Ⅳ　インストール

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libtool-1.3.4

> make install

### libjpeg.v6

Jpegのライブラリです。

Ⅰ　jpegsrc.v6.tar.gz の展開

> cd ${WORK_DIRECTORY}

> tar xvfz jpegsrc.v6.tar.gz

Ⅱ　初期設定

> cd ${WORK_DIRECTORY}/jpeg-6b

> ./configure --enable-shared --enable-static CC='cc' CFLAGS='-O'

Ⅲ　コンパイル

> cd ${WORK_DIRECTORY}/jpeg-6b

> make

Ⅳ　インストール

> cd ${WORK_DIRECTORY}/jpeg-6b

> su

# make install

### libpng-1.0.12

pngのライブラリです。

Ⅰ　libpng-1.0.12.tar.gz の展開

> cd ${WORK_DIRECTORY}

> tar xvfz libpng-1.0.12.tar.gz

Ⅱ　Makefileの編集

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libpng-1.0.12

> cp scripts/makefile.std makefile

> vi makefile

---------------------------- 変更前 --------------------------

# Where the zlib library and include files are located

#ZLIBLIB=/usr/local/lib

#ZLIBINC=/usr/local/include

ZLIBLIB=../zlib

ZLIBINC=../zlib

--------------------------------------------------------------

---------------------------- 変更後 --------------------------

コメントアウトを取り、ディレクトリを変更します。

コメントアウト設定します。

# Where the zlib library and include files are located

ZLIBLIB=/usr/lib

LIBINC=/usr/include

#ZLIBLIB=../zlib

#ZLIBINC=../zlib

--------------------------------------------------------------

Ⅲ　コンパイル

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libpng-1.0.12

> make

Ⅳ　インストール

> cd ${WORK_DIRECTORY}/libpng-1.0.12

> su

# make install

### gd-1.8.4

gdのライブラリです。

Ⅰ　gd-1.8.4.tar.gz の展開

> tar xvfz gd-1.8.4.tar.gz

Ⅱ　コンパイル

> cd gd-1.8.4

> make

Ⅲ　インストール

gd-2.0.1 では、コンパイルは 下記のように行います。

> su

# make install

### mrtg-2.9.17

MRTG本体です。

Ⅰ　mrtg-2.9.17.tar.gz の展開

> cd ${WORK_DIRECTORY}

> tar xvfz mrtg-2.9.17.tar.gz

Ⅱ　初期設定

> cd ${WORK_DIRECTORY}/mrtg-2.9.17

> ./configure	--with-gd-lib=/usr/local/lib

--with-gd-inc=/usr/local/include

--with-z-lib=/usr/lib

--with-z-inc=/usr/include

--with-png-lib=/usr/local/lib

--with-png-inc=/usr/local/include

Ⅲ　コンパイル

> cd ${WORK_DIRECTORY}/mrtg-2.9.17

> make

Ⅳ　インストール

> cd ${WORK_DIRECTORY}/mrtg-2.9.17

> su

# make install

### Apacheのインストール

Webサーバです。

Ⅰ　Apache-1.3.19.tar.gzの展開

> cd ${WORK_DIRECTORY}

> tar xvfz apache-1.3.19.tar.gz

Ⅱ　初期設定

> cd ${DWORK_DIRECTORY}/apache-1.3.19

> ./configure --with-port=80 --with-layout=Apache

Ⅲ　コンパイル

> cd ${DWORK_DIRECTORY}/apache-1.3.19

> make

Ⅳ　インストール

> su

# make install

Ⅴ　環境設定

必要に応じて行います。基本的にdefaultでも使うことは可能ですがSecurity的には問題あります。

Ⅵ　起動

# /usr/local/apache/bin/apachectl start

## 対象ネットワーク機器の設定

SNMPが実装されているネットワーク機器でSNMPを有効にします。（今回はCiscoルータを例にします。）

SNMPを使用するためには、①Community名・②アクセス許可するホストのIP Address・③情報を読取専用か読書きも可能にするかの設定、の三つを決めます。

Community名はpublicを標準で設定するとアクセスを許可する相手の記述のみで利用できますが、完全に閉じられた外部との接続を持たないネットワーク以外の場合は、Security上独自のCommunity名を用意したほうがよいでしょう。

SNMPによるネットワーク機器の状態を調査するために必要なもの

①

Community名	　認証キーみたいなもの。標準でpublicを使用するので別のものを使用すること。Security上必須

②　アクセス可能なサーバのIP Address	　MRTGサーバのIP　Address。Security上必須。

③　読取専用か読書き可能かの設定	　基本的には読込み専用。

設定例　Cisco IOS の場合

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#access-list 2 permit 10.138.111.5

Router(config)#snmp-server community hoge RO 2

Router(config)#snmp-server community ujauja RW 2

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

Router#

アクセス可能なIP Addressの設定を行う。

読込み専用の場合の設定。「hoge」がcommunity名

読書き可能の場合の設定。「ujauja」がcommunity名

最後の「2」という番号がaccess-list番号

RO：読み込み専用の場合のキーワード

RW：読書き可能の場合のキーワード

## MRTGの環境設定

MRTGで監視動作させる設定をします。

### cfgmakerを使用してmrtg.cfgを作成

MRTGの環境を設定するファイルmrtg.cfgを作成します。MRTGにはcfgmakerというツールが用意されています。

# /usr/local/mrtg-2/bin/cfgmaker hoge@ 10.1.1.1 >mrtg.cfg

hoge@ 10.1.1.1

監視対象のネットワーク機器のcommunity名とIP Addressで作成したアドレス。この場合、「hoge」というcommunity名であり、監視対象のIP Addressが「10.1.1.1」ということです。

mrtg.cfg

MRTGが実行されるときに読込まれる環境設定ファイル名。ファイル名は任意です。２個以上の監視対象のネットワーク機器がある場合は、別にする必要があります。 作成したファイルは適当なところに保存します。例えば、「/usr/local/mrtg-2/cfg」のディレクトリ内などです。

### cronの設定

５分おきにMRTGを実行するための設定をUNIX標準のスケジュールプログラムcronに反映します。

crontab –eコマンドを実行する方法とviを実行する方法があります。

#crontab –e

0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/mrtg-2/cfg/mrtg.cfg

#vi /etc/crontab

0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * root /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/mrtg-2/cfg/mrtg.cfg

viを利用する方法の場合、cronをどのユーザとして実行するのか明示します。この場合、rootです。

cronとはUNIX標準のスケジュールプログラムです。実行スケジュールはcrontabファイルで指定します。crontabは１行に１つずつコマンドが指定されたリストであり、指定の時刻に自動実行されます。その書式は

分　時　日　月　曜日　実行するコマンド

となっています。ひとつのスケジュールフィールドに複数の数値を入れるときにはカンマ”,”で区切ります。コマンドフィールドにはパイプ”|”が使用出来ます。

上記mrtgの例では、時・日・月・曜日のフィールドがワイルドカードなのでそれぞれ「毎時」「毎日」「毎月」「毎曜日」を表しています。分フィールドに5分毎の数値を指定して「5分おきに実行」を実現しています。

### mrtg.cfgの設定変更

cfgmakerで作成したmrtg.cfgファイルに変更を加えます。

環境設定での基本変更点

WorkDir：MRTGで作成されるファイルを収容するDirectoryです。基本的にWebサーバでアクセスできるDirectoryを指定します。例えば、/usr/local/apache/htdocs/mrtgなどです。

変更しておくと便利なところ

Target[]		モニタする機器の指定。

SetEnv[]		モニタする機器情報の環境設定。

MaxBytes[]		取得データの最大値。　超過は無視します。

Title[]		HTMLページのタイトル。

PageTop[]		HTMLページの上部に記載する内容。

Routerは複数のNetwork Interfaceを持つのでそれぞれを識別しやすいように変更をかけるとよいでしょう。

## MRTGの応用

### Ping応答計測

ターゲットサーバーとMRTGホスト間のPing応答時間計測の例です。

### 気象データ計測

MRTGはSNMPに対応していれば管理対象として監視できます。群馬県のボランティアグループ「インターネットつなぎ隊」ではMRTGを利用して全国の小中学校の気象データをインターネットで見るシステムを考案しています。（「Software Design 2000年4月号技術評論社」より）

センサ

WetherMonitorⅡ

シリアル接続

気温データの書き出し

Syslogサーバ

MRTG

Webサーバ

#### 実習	監視対象機器の設定

MRTGで監視する対象機器のSNMP設定をします。①Community名・②アクセス許可するホストのIP Address・③情報のRead onlyかWright enableか、など設定に必要な情報をインストラクターから得ます。

確認

#### 実習	MRTGの導入

MRTGを導入するにあたって必要なソフトウェアをインストールします。

ターゲットフォルダ等必要な情報はインストラクターから得ます。

各ソフトウェアインストールの手順は本文を参考にします。

（基本は、展開・初期設定・コンパイル・インストール、です）

- libtool-1.3.4をインストールします。

- libjpeg.v6をインストールします。

- libpng-1.0.12をインストールします。

- gd-1.8.4をインストールします。

- mrtg-2.9.17をインストールします。

- Apacheをインストールします。

確認

#### 実習	MRTGの環境設定

環境設定ファイルの作成・自動実行スケジュールの作成・環境設定の変更です。

ターゲットフォルダ等必要な情報はインストラクターから得ます。

- cfgmakerを利用してmtrg.cfgを作成します。

- cronでMRTGの情報収集を自動実行するように設定します。

- mrtg.cfgの設定変更をします。

- MRTGでのデータ収集をはじめます。

- 収集データwebブラウザで収集情報を確認します。

MRTGサーバ

Webサーバ

コンソール

確認

11章　Security

# Security

## 環境設定の際のセキュリティ

ルータの環境設定を行う方法には次のものがあります。

①　コンソール	Consoleポートからの設定（一番最初の設定時に利用します。）

②　AUX	AUXポートからの設定（あまり利用実績がありません。）

③　telnet	Ciscoルータ にリモートからtelnetし設定（常時の運用時に利用します。）

↓

telnet利用時には認証が必要です。

telnetを利用した設定方法はパスワード設定が必要です。

パスワード設定が必要な項目	→	設定しなければtelnetで作業できない

設定するパスワードには

①　enableの際に使用するパスワード（ enable password,enable secret ）

②　telnetの際に使用するパスワード

③　その他（ユーザを作成した場合）

があります。

## パスワードの設定(1)

Enable password　と　Secret password　の設定

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#enable secret 0 sample1_password

Router(config)#enable password 0 sample2_password

Router(config)#service password-encryption

Router(config)#exit

Router#

入力したパスワードを暗号化

ただし、sample1_password は適当な文字を入力

ただし、sample2_password は適当な文字を入力

enable password にはenable secret が使用される

Telnet の際に使用する password の場合

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password 0 sample3_password

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Router(config)#service password-encryptions

Router(config)#exit

Router#

ただし、sample3_password は適当な文字を入れる

入力したパスワードを暗号化

## パスワードの設定(2)

ユーザの設定

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#username hogehoge password 0 sample4_password

Router(config)#service password-encryptions

Router(config)#exit

Router#

ユーザ名とパスワードの入力

ユーザ名とパスワードの入力

username の行のhogehoge は適当なユーザ名を入力する。また、sample4_password も適切な password を入力する。またこれを設定した場合、telnet によるログインはユーザが使用される。

## 問題点

### Telnetによる環境設定の問題点

ⅰ　暗号化されていないので、セキュアでない。

ⅱ　セキュアでないので、インターネットを経由して使用してはいけない

↓

- 踏み台サーバを用意して対応する

- 電話回線を用いてバックドアを作り対応する

コンソール

踏み台サーバ

コンソール

TA

Internet

TA

Ssh等で踏み台サーバにlogin

電話回線経由で踏み台サーバにlogin

踏み台サーバからtelnetでlogin

### Routerのフィルタリング

インターネット接続ルータには大きく２つのフィルタがかけられています。

１　telnet portのフィルタリング

- RouterへのTelnet接続は許可しない。

２　アクセスリストによるフィルタリング

- インターネット側からは接続を許可しているwebサーバやMailサーバ宛て以外のあて先パケットは通過させない。

- LAN内部からはインターネット側に送信したいパケット以外は通過させない。

１つ目はRouterへのtelnet接続の許可・不許可です。インターネット側からRouterへのtelnet接続を許可しない設定と、LAN内部からも権限をもった管理者を送信元のアドレスとするRouterへtelnet接続を許可する設定です。telnet接続を許可したRouterへはインターネット側から不特定多数の接続が出来てしまいます。そこで通常はRouterへのtelnet接続を許可しません。

２つ目はアクセスリストです。例えば、インターネット側からは接続を許可しているwebサーバやMailサーバ宛て以外のあて先パケットは通過させない、LAN内部からはインターネット側に送信したいパケット以外は通過させない、という設定です。

これらのフィルタ設定を通過して、他のISP等を利用してインターネット接続ルータにtelnet接続することは出来ません。

そこでRouterメンテナンスで接続する場合には、

          - 踏み台サーバを用意して対応する

          - 電話回線を用いてバックドアを作り対応する

という2つのいずれかかまたは両方の方法をとります。

Router

Internet

131.10.10.9

131.10.11.9

×筒

ﾌｧｲﾙ(F)  編集(E)  表示(v)  通信(C)  転送(T)  ヘルプ(H)

Cisco－ﾊｲﾊﾟｰﾀｰﾐﾅﾙ

Router>enable

Password:********

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface　ethernet0/1

Router(config-if)#ip　address　131.10.10.9　255.255.255.0

Router(config-if)#ip　ａｃｃｅｓｓ-group　101　in

Router(config-if)#ip　ａｃｃｅｓｓ-group　101　out

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface　ethernet1/1

Router(config-if)#ip　address　131.10.11.9　255.255.255.0

Router(config-if)#ip　ａｃｃｅｓｓ-group　101　in

Router(config-if)#ip　ａｃｃｅｓｓ-group　101　out

Router(config-if)#exit

Router(config)#access-list 101 deny tcp any host 131.10.10.9 eq telnet

Router(config)#access-list 101 deny tcp any host 131.10.11.9 eq telnet

Router(config)#access-list 101 permit ip any any

Router(config)#^Z

### 踏み台サーバを利用する

インターネット側からは許可されたポートと宛先の組み合わせで、「踏み台サーバ」へのパケットは許可しておきます。「踏み台サーバ」はユーザ認証でアクセス可能なユーザを選別したり、host allowの設定でアクセス可能ホストを選別します。

インターネットを経由している部分をセキュアにするためにssh を利用します。sshをサポートしているRouterは多くはありませんが、サーバに対してsshで接続できればセキュアな接続が実現できます。

Routerは「踏み台サーバ」からのアクセスのみ受付けるようしておきます。その後、インターネット側からのセキュアな接続が確立できているサーバから、インターネット接続ルータにtelnet接続しメンテナンスします。

コンソール

踏み台サーバ

コンソール

TA

Internet

TA

Ssh等で踏み台サーバにlogin

①

踏み台サーバからtelnetでlogin

②

### 電話回線を用いてバックドアを作り対応する

LAN内部に設けたメンテナンス接続用のモデム・TAから接続する方法です。インターネットを経由しないのでssh等を利用しなくてもインターネット側からはセキュアな接続になります。

モデム・TAからはユーザ認証でアクセス可能なユーザが「踏み台サーバ」にログインし、サーバからインターネット接続ルータにtelnet接続しメンテナンスします。

コンソール

踏み台サーバ

コンソール

TA

Internet

TA

電話回線経由で踏み台サーバにlogin

①

踏み台サーバからtelnetでlogin

②

#### 実習	アクセス設定

ディレクトリ・ホスト名・IP Address・ユーザー名・パスワードなどの情報はインストラクターから得ます。

- ルータのtelnet設定を無効にします。

- ルータのtelnet設定を踏み台サーバのみ有効にします。

- 踏み台サーバではないホストからtelnet接続できないことを確認します。

確認

踏み台サーバではないホストからtelnet接続できないことが確認できましたか?

#### 実習	踏み台サーバの設定

ディレクトリ・ホスト名・IP Addressなどの情報はインストラクターから得ます。

- 踏み台サーバとなるホストにユーザを設定します。このユーザがルータをメンテナンス可能なユーザとなります。

- 踏み台サーバからルータへtelnet接続できることを確認します。

- 別のホストからルータへtelnet接続できないことを確認します。

- 別のホストから踏み台サーバにログインします。

- 更に踏み台サーバを通してルータにtelnet接続します。

確認

踏み台サーバからRouterにtelnet接続できましたか?

#### 実習	アクセスリストの設定

ディレクトリ・ホスト名・IP Addressなどの情報はインストラクターから得ます。

- ルータにアクセスリストを設定します。

- 踏み台サーバからルータへtelnet接続できることを確認します。

- 別のホストからルータへtelnet接続できないことを確認します。

- 別のホストから踏み台サーバにログインします。

- 更に踏み台サーバを通してルータにtelnet接続します。

確認

踏み台サーバからRouterにtelnet接続できましたか?

#### 実習	ダイアルアップの設定

回線シミュレーターがある場合に行います。

ディレクトリ・ホスト名・IP Addressなどの情報はインストラクターから得ます。

- モデムまたはTAを通じて踏み台サーバにダイヤルアップできる設定を作ります。

- 別のホストから踏み台サーバにログインします。

- 更に踏み台サーバを通してルータにtelnet接続します。

確認

踏み台サーバからRouterにtelnet接続できましたか?

索引

AS	23

Autonomous System	23

BGP	23, 24

cfgmaker	116, 118

CIDR	35

Classless Interdomain Routing	35

clock timezone	37

Community名	114

configure	9, 11

configure memory	11

configure network	11

configure terminal	11

configureモード	13

copy	7, 8, 9, 47

cron	117

crontab	117

disable	3

Dynamic Routing	23

EGP	24

EGPs	24

EIGRP	24

enable	2, 3, 9, 45, 72, 125

enable password	3, 125

enable secret	2, 3, 125

enableモード	2, 9

exit	2, 3

Exterior Gateway Protocols	24

Facility	71

Flash	5

FreeBSD	53, 71

ftp	44, 60

GetNext	85

GetNextReqest	85

GetReqest	84, 85

GetResponse	84, 85

hostname	37

hosts.allow	57

HP OpenView	98

HTML	97, 102, 118

IGPs	24

IGRP	24

inetd	52, 55, 58

inetd.conf	53, 55

Interior Gateway Protocol	24

ip classless	36, 38

ip domain-name	37

ip name-server	37

ip rip receive version	35

ip rip send version	35

ip route	20, 28, 30, 38

ip subnet-zero	37

line	45

Log Level	69, 71

logging	70

login	45

Management Information Base	78, 91

MIB	78, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 95

MRTG	97, 102, 105, 107, 112, 114, 116, 117, 118

mrtg.cfg	105, 116, 117, 118

netstat –a	58

network	32

no shutdown	13

ntp server	38

NVRAM	5, 7, 8, 11, 17, 47

OID	93

OSPF	23, 24, 26

password 0	45

PDU	83

permission	55, 56

Protcol Dtat Unit	83

quit	2, 3

RAM	5, 7, 11

RIP	23, 24, 26, 32, 35, 36

RMON	94

router rip	32, 35

running-config	5, 7, 9, 38, 62

Secure Shell	46

show flash	5

show interface	38

Simple Network Management Protocol	78

SMI	91

SNMP	77, 78, 81, 83, 91, 97, 98, 99, 102, 105, 114

ssh	46, 132, 133

startup-config	5, 7, 8, 9

Static Routing	22, 28

Structure of Management Information	91

Sun Net Manager	98

syslog	68, 70, 71

syslog.conf	71, 72

syslogd	71, 72

System Log	67

TCP	81

telnet	44, 45, 46, 125, 128, 130, 132, 133

tftp	7, 8, 17, 44, 48, 53, 58

TFTPサーバ	5, 7, 8, 17, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62

Trap	83, 89

Trivial File Transfer Protocol	52

UDP	81, 83

version 2	32

VLSM	35

write memory	9

エージェント	78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 100

応答	81, 83, 84, 86, 88, 89

オブジェクト識別子	93

可変長サブネットマスク	35

クラスフル	35

クラスレス	35

経路集約	35

自律システム	23, 24

スタティックルーティング	20

スタティックルート	20

静的経路制御	22

静的ルーティング	20

ダイナミックルーティング	20

ダイナミックルーティングプロトコル	20

ディスタンスベクタ	26

デフォルトルート	22

動的経路制御	23

動的ルーティング	20

特権モード	2, 3, 9, 45

ネットマスク	35, 37

非特権モード	2, 3

フィルタリング	130

プロトコル動作	83, 84, 85

マネージャ	77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98

ユーザーモード	2

要求	81, 83, 84, 85, 87, 89

リンクステート	26

ルーティングテーブル	5, 20, 23, 26

ルーティングプロトコル	23, 24, 26, 35

ログ	67, 68, 69